# 静止气泡溶解—液相对流扩散孔隙网络模型

全耦合控制方程、离散形式与当前数值实现（实现对齐修订版）

2026年9月

模型范围　本章描述刚性孔隙网络中“静止自由气泡溶解—液相流动—溶解气体对流扩散”的全耦合模型。气泡不发生网络迁移；不引入气相流动、非润湿相侵入、snap-off、coalescence 或其他两相置换过程。所有传质、压力、饱和度与浓度变量在同一时间步内由一个非线性方程组同步求解。

# 1. 模型假设与未知量

将孔体（pore body）以及由有体积喉道转换得到的 storage node 统一视为有体积控制单元，记为 i=1,…,N。控制单元之间通过连接 ij 交换液体与溶解组分。模型采用下列假设：

- 孔隙骨架刚性，控制体体积 Vi 不随时间变化；液体不可压缩，忽略溶解气体的偏摩尔体积对液相体积的影响。

- 自由气体以静止气泡形式局部滞留，气相网络通量恒为零，即 Qg=0。自由气体摩尔数只因局部气液传质而改变。

- 液相可在网络连接上流动；溶解气体随液相发生对流并在液相中发生分子扩散。

- 每个含气控制体内，气液两相满足局部毛管平衡 Pg-Pl=Pc(Sw)；基准模型采用 Qin 型 Pc-Sw 闭合。

- 每个控制体内的液相浓度均匀，温度 T 在基准模型中恒定；气体可采用理想气体或给定压缩因子 Z 的状态方程。

- 每个含气控制体用一个等效连通气泡表示，界面传质由液膜模型描述。

液相饱和度与气相饱和度满足

Sg,i=1-Sw,i,  0≤Sw,i≤1.  (1)

对含自由气体的活动控制体，主未知量取为

Ui=Pl,i, Pg,i, Sw,i, CiT,  (2)

其中 Pl、Pg 分别为液相压力和气泡压力，Sw 为液相饱和度，C 为液相中溶解气体的摩尔浓度。自由气体摩尔数不作为独立未知量，而由状态方程消去。对已无自由气体的控制体，应采用第 19 节所述 active-set 处理，仅保留 Pl 与 C 两个输运未知量，并令 Sw=1。

本章统一采用如下方向约定：Qij>0 表示液体由 i 流向 j；Fij>0 表示溶解组分由 i 流向 j；ntr,i>0 表示自由气体溶解并进入液相。

# 2. 液相体积守恒

气泡溶解后自由气体体积减小，释放出的孔隙空间由液体填充。对不可压缩液体，控制体 i 的液相体积守恒为

Vi∂Sw,i∂t+j∈N(i)​Qij=ql,ib,  (3)

其中 N(i) 为与 i 相邻的控制体集合，ql,ib 为外部液体体积源项；内部节点取零。若边界通量直接作为网络连接处理，则可省略右端项。

式（3）与稳态条件 j​Qij=0 不同。只要 Sw 随溶解过程变化，液相压力方程就具有显式的体积累积项。对完全封闭、液体不可压缩且骨架刚性的网络，所有边界均无流会给出 i​Vi∂Sw,i/∂t=0；因此若自由气泡持续缩小，至少一个液体边界必须允许补液或排液。否则需扩展模型以包含液体、气体或骨架可压缩性。

# 3. 液相 hydraulic conductance 与流量

连接 ij 上的液体体积流量采用线性压力降关系

Qij=gijwPl,i-Pl,j,  Qji=-Qij,  (4)

其中 gijw 为液相 hydraulic conductance，单位为 m3/(Pa s)。以等效圆管为基准，单相 conductance 为

gij0=πrij48μlLij,  (5)

式中 rij、Lij 分别为连接的等效水力半径与有效长度，μl 为液相动力黏度。饱和度影响用相对导流因子表示：

gijw=gij0krw,ij,  krw,ij=Sw,ijm.  (6)

为使 Newton 雅可比连续，推荐采用算术平均

Sw,ij=Sw,i+Sw,j2,  (7)

并以 m=3 作为第一版建议。若希望更严格地反映串联的孔体—半喉道阻力，应先分别计算各段 conductance，再按

1gij0=s∈ij​1gs0  (8)

进行串联组合。若网络提取结果已提供经过几何标定的单相 conductance，应直接使用该值替代式（5），同时保留式（6）的饱和度耦合。本文不引入气相 conductance。

# 4. 溶解气体对流—扩散守恒

控制体 i 内溶解气体摩尔数为

nd,i=ViSw,iCi.  (9)

其守恒方程写为

∂ViSw,iCi∂t+j∈N(i)​Fijadv+Fijdiff=ntr,i+nd,ib.  (10)

nd,ib 为外部溶解组分摩尔源项；若入口、出口通过边界连接离散，则可省略该项。式（10）的累积量必须使用 ViSw,iCi，不能仅使用 ViCi，因为液相可用体积随气泡溶解而变化。

# 5. 对流通量

采用一阶迎风离散时，连接 ij 上从 i 指向 j 的溶解组分对流通量为

Fijadv=QijCijup,  (11)

其中

Cijup=Ci,Qij≥0,Cj,Qij<0.  (12)

由于 Qji=-Qij，同一内部连接的两端必须共用同一个数值通量，从而保证 Fjiadv=-Fijadv。迎风切换在 Qij=0 处不可微；实现中可在一次 Newton 线性化内冻结迎风方向，并在下一次迭代重新判定，或使用平滑符号函数构造可微迎风权重。

# 6. 分子扩散通量

液相内的 Fick 扩散通量定义为

Fijdiff=-DijeffAijwCj-CiLij=DijeffAijwCi-CjLij,  (13)

其中 Dijeff 为连接上的有效分子扩散系数，Aijw 为可供液相扩散的有效横截面积。第一版可取

Aijw=AijSw,ijαA,  αA=1,  (14)

并令 Dijeff=Dm/τij，其中 Dm 是目标气体在液体中的分子扩散系数，τij≥1 是局部曲折度修正。若各控制体采用不同 Deff，连接值宜使用距离加权调和平均。内部连接同样应只计算一次，以保证 Fjidiff=-Fijdiff。

# 7. 静止气泡自由气体摩尔守恒

由于不允许气相在网络中流动或扩散，控制体 i 内自由气体仅通过局部气液传质改变：

dng,idt=-ntr,i.  (15)

式（15）没有任何相邻控制体气相通量项。该条件是本模型与一般气—液两相流孔隙网络模型的根本区别之一。

# 8. 气体状态方程

气泡体积为

Vg,i=Vi1-Sw,i.  (16)

采用压缩因子形式的气体状态方程，得到

Pg,iVg,i=ng,iZiRT, ng,i=Pg,iVi1-Sw,iZiRT.  (17)

低压条件下可先取 Zi=1。若压力范围较高，Zi=Z(Pg,i,T) 应作为状态函数进入残量及雅可比，不能在一个时间步内滞后使用。将式（17）代入式（15）后，自由气体动力学可直接用 Pg 与 Sw 表示，不必增加 ng 作为第五个未知量。

# 9. 气液界面传质模型

以液相侧液膜控制为基准，定义总界面面积 Agl,i（单位 m2），局部摩尔传质速率为

ntr,i=kL,iAgl,iCi*-Ci.  (18)

其中 kL,i 为液相侧传质系数，单位 m/s。式（18）中的 kLAgl 单位为 m3/s，与浓度差相乘后得到 mol/s。若使用比界面面积 agl,i=Agl,i/Vi（单位 m-1），则必须写成 kLagl,iVi(Ci*-Ci)，避免把总面积与比面积混用。

第一版可将 kL 视为常数并以 10-5 m/s 为敏感性分析中心值。扩散控制极限下也可由 Sherwood 关系估计：

Shi=kL,idb,iDm,  kL,i=ShiDmdb,i,  (19)

静止或弱流动等效球形气泡可先取 Sh≈2。本文的目标过程为溶解，应通过一致的初始与边界条件保持 Ci≤Ci*。若数值迭代暂时出现 Ci>Ci*，不应无说明地截断源项；应优先采用阻尼与时间步回退恢复物理解。若项目明确要求“只允许溶解”，可另行使用可微正部函数替代浓度差，并在方法中说明这一不可逆假设。

# 10. Henry 平衡关系

采用浓度—压力型 Henry 常数 Hcp：

Ci*=Hcp(T)Pg,i,  Hcp=mol m-3 Pa-1.  (20)

因此界面源项为

ntr,i=kL,iAgl,iHcp(T)Pg,i-Ci.  (21)

Henry 常数在文献中存在 C/P、P/C、无量纲比值等多种定义。程序输入与论文参数表必须明确使用式（20）的 Hcp=C/P 定义，并按目标气体、温度、盐度及液体组成选取数据；不得直接混用其他定义的数值。

# 11. 气液界面面积模型

对每个控制体内一个等效球形气泡，气泡半径和总界面面积分别为

rb,i=3Vi(1-Sw,i)4π1/3,  (22)

Agl,i=4πrb,i2=(36π)1/3Vi(1-Sw,i)2/3.  (23)

式（23）使界面面积随气泡消失连续趋于零，并将 Sw 直接耦合到传质源项。其导数为

∂Agl,i∂Sw,i=-23(36π)1/3ViVi(1-Sw,i)-1/3.  (24)

当 Sw→1 时，式（24）变得刚性。实现中应在气相饱和度低于阈值 Sg,off 时切换到无气 active set，而不是让 Newton 迭代穿越 Sw=1。若后续具备基于真实孔几何计算的界面面积，可用标定关系 Agl=Agl(Sw,geometry) 替代式（23）；这不改变守恒方程结构。

# 12. 毛管压力定义

对每个含气控制体，毛管压力定义为

Pc,i=Pg,i-Pl,i.  (25)

接触角采用通过液相测量的约定；在强水湿条件下 cosθ>0，因此 Pg>Pl。压力均应使用绝对压力进入气体状态方程；若液相求解使用表压，必须在式（17）中恢复同一参考绝对压力。

# 13. Qin 型 Pc-Sw 闭合

基准模型采用适用于理想立方孔体的 Qin 型局部平衡闭合：

Pc,i(Sw,i)=2σcosθRi1-exp(-bSw,i),  b=6.83.  (26)

Ri 为控制体的局部有效孔半径，σ 为气液界面张力。由式（25）和式（26）得到代数闭合残量

Pg,i-Pl,i-Pc,i(Sw,i)=0.  (27)

Newton 线性化所需导数为

dPc,idSw,i=-2σcosθRibexp(-bSw,i)1-exp(-bSw,i)2.  (28)

式（26）是几何特定的 constitutive closure，而不是任意 shape factor 的通用关系。将其用于真实提取网络时，Ri 应被视为等效参数，并通过目标几何或实验数据检验。为避免 Sw→0 时的奇异性，函数评价可使用 Sw=max(Sw,Sw,min)；但变量本身仍须由有界 Newton 或线搜索控制，而不能依靠大范围裁剪隐藏不收敛。

# 14. 完整 backward Euler 离散 residual 方程组

令上标 n 与 n+1 分别表示当前时间步的已知状态和待求新状态，时间步长为 Δt。所有连接系数、界面面积、传质源项和通量均在 n+1 层评价。对每个含气活动控制体，四个残量为：

液相体积残量

Ri(l)=ViSw,in+1-Sw,inΔt+j∈N(i)​gijw,n+1Pl,in+1-Pl,jn+1-ql,ib,n+1=0.  (29)

溶解气体残量

Ri(d)=ViSw,in+1Cin+1-ViSw,inCinΔt+j∈N(i)​Fijadv,n+1+Fijdiff,n+1-ntr,in+1-nd,ib,n+1=0.  (30)

自由气体残量

Ri(g)=1ΔtPg,in+1Vi(1-Sw,in+1)Zin+1RT-Pg,inVi(1-Sw,in)ZinRT+ntr,in+1=0.  (31)

毛管闭合残量

Ri(c)=Pg,in+1-Pl,in+1-Pc,iSw,in+1=0.  (32)

其中

gijw,n+1=πrij48μlLijSw,in+1+Sw,jn+12m,  (33)

Fijadv,n+1=Qijn+1Cijup,n+1,  Fijdiff,n+1=DijeffAijw,n+1Cin+1-Cjn+1Lij,  (34)

ntr,in+1=kL,iAgl,i(Sw,in+1)HcpPg,in+1-Cin+1.  (35)

式（29）—（35）构成单个时间步的 monolithic fully coupled system。界面传质源项在式（30）中为负残量项，在式（31）中为正残量项；二者必须使用完全相同的数值，才能在全局总摩尔守恒中严格抵消。

# 15. 全局未知向量与 Newton 全耦合求解

对全部含气活动控制体，可按变量分块组织全局未知向量：

U=PlT, PgT, SwT, CTT,  R(U)=0.  (36)

也可按控制体交错存储四个变量；两种排列不改变数学模型，但会影响稀疏矩阵带宽与预条件器设计。Newton 第 k 次迭代为

J(Uk)ΔUk=-R(Uk),  Uk+1=Uk+λkΔUk,  (37)

其中 J=∂R/∂U，0<λk≤1 由回溯线搜索或信赖域策略确定。线搜索至少应保证 Pg>0、C≥0、Sw,min<Sw<1-Sg,off，并使缩放后的残量范数下降。

不同残量的量纲与数量级差异很大。推荐分别以特征液体流量 Qref、特征摩尔流率 Nref 和特征压力 Pref 缩放：液相体积残量除以 Qref；溶解与自由气体残量除以 Nref；毛管闭合残量除以 Pref。收敛判据应同时包含缩放残量无穷范数与增量相对范数，而不是只检查某一个变量。

雅可比可采用解析导数、自动微分或经过步长敏感性验证的数值差分。若使用解析雅可比，必须包含 gw(Sw)、Aw(Sw)、Agl(Sw)、Pc(Sw)、Z(Pg,T) 以及源项对 Pg,Sw,C 的导数。一个时间步内不应先后分裂求解 Pl、C、Pg、Sw。

# 16. 参数表

下表给出基准模型所需的主要参数。表中“建议初值”仅用于建立第一版算例或敏感性分析，气体相关物性必须按具体气体—液体体系、温度、盐度和压力范围重新确定。

| 符号 | 含义 | SI 单位 | 建议初值或来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vi​ | 控制体孔隙体积 | m3​ | 由网络提取；含由喉道转换的 storage node 体积 |
| Ri​ | Qin 闭合中的等效孔半径 | m​ | 由 pore radius；需按所用半径定义核对 |
| rij​ | 连接等效水力半径 | m​ | 由 throat/half-throat 几何或标定值 |
| Lij​ | 连接有效长度 | m​ | 网络几何；避免重复计入孔体长度 |
| Aij​ | 连接总横截面积 | m2​ | 网络提取；圆管可取 πrij2 |
| gij0​ | 单相液体 conductance | m3/(Pa s)​ | 优先采用网络标定值；否则用式（5） |
| μl​ | 液相动力黏度 | Pa s​ | 298.15 K 纯水可先取 1.0×10-3；按温度修正 |
| m​ | 相对导流率指数 | 1 | 第一版取 3；建议范围 2—4 |
| Dm​ | 目标气体在液体中的分子扩散系数 | m2/s​ | 常见小分子水溶液约 10-9 量级；查目标体系数据 |
| τij​ | 局部曲折度修正 | 1 | 第一版取 1；有标定数据时修正 |
| αA​ | 液相扩散面积指数 | 1 | 第一版取 1；通过孔几何或 DNS 标定 |
| kL,i​ | 液相侧传质系数 | m/s​ | 以 10-5 为中心做 10-6—10-4 敏感性分析，或由式（19）确定 |
| Shi​ | Sherwood 数 | 1 | 静止扩散控制等效球可先取 2 |
| Hcp​ | Henry 常数，定义为 C/P | mol m-3 Pa-1​ | 按气体、温度、盐度与定义查证；不得混用 P/C 数据 |
| σ​ | 气液界面张力 | N/m​ | 按气体—液体体系和温度取值；气体—纯水常在 10-2—10-1 量级 |
| θ​ | 通过液相测量的接触角 | rad | 实验或文献；强水湿基准可从 0 开始并做敏感性分析 |
| b​ | Qin 型闭合指数系数 | 1 | 6.83 |
| R​ | 摩尔气体常数 | J mol-1 K-1​ | 8.314462618 |
| T​ | 绝对温度 | K​ | 第一版取 298.15；与 μl,Dm,Hcp,σ 一致 |
| Z​ | 气体压缩因子 | 1 | 低压第一版取 1；高压由 EOS 或可靠物性数据给定 |
| Sw,min​ | 毛管公式数值下限 | 1 | 10-8—10-6，并做网格/阈值敏感性检查 |
| Sg,off​ | 气泡消失阈值 | 1 | 10-8—10-6；与质量容差协调 |
| Δt​ | 时间步长 | s​ | 根据对流、扩散、传质与气泡缩小时标自适应确定 |

# 17. 边界条件与初始条件建议

液相压力/流量边界。 入口与出口可分别设置液相压力 Dirichlet 条件，或在一侧给定体积流量、另一侧给定参考压力。压力系统至少需要一个参考条件。若气泡溶解导致网络总液相体积增加，边界组合必须允许相应的净液体交换；在不可压缩、刚性、完全无流边界下直接推进式（3）通常不相容。

溶解浓度边界。 入口可给定 C=Cin；对流出边界可采用零扩散通量，并由迎风对流自然带出溶解组分。若使用无流固壁，取 Q=0 且 Fdiff=0。边界通量的正负号必须与内部连接一致，并纳入第 18 节的全局守恒式。

自由气体边界。 因模型禁止气相流动，所有控制体均无气相网络边界通量，不对 Pg 施加入口/出口流动边界。Pg 由局部气体状态方程、自由气体摩尔守恒和毛管闭合共同确定。

初始状态。 给定 Pl,i0、Sw,i0 和 Ci0 后，应先由

Pg,i0=Pl,i0+Pc,i(Sw,i0),  ng,i0=Pg,i0Vi(1-Sw,i0)Zi0RT  (38)

构造一致的气相初值。仅独立指定 Pl0、Pg0 与 Sw0 会使初始状态不满足毛管闭合。对于目标为单向溶解的算例，应设置 Ci0≤HcpPg,i0，并检查入口浓度不会造成持续超饱和。

# 18. 全局质量守恒检查

网络内总气体组分摩尔数由溶解态与自由态组成：

Ntotn=i​ViSw,inCin+i∈Gn​Pg,inVi(1-Sw,in)ZinRT,  (39)

其中 Gn 为含自由气泡的活动集合。将式（30）和式（31）对所有控制体求和，内部连接通量与界面传质源项应成对抵消，从而得到离散全局守恒：

Ntotn+1-Ntotn+Δtf∈∂Ω​Ffadv,n+1+Ffdiff,n+1-Δti​nd,ib,n+1=0.  (40)

推荐记录归一化守恒误差

εN=Ntotn+1-Ntotn+Δtf∈∂Ω​Ffn+1-Δti​nd,ib,n+1maxNtot0,Nscale.  (41)

还应独立检查液相体积平衡：

εV=i​Vi(Sw,in+1-Sw,in)+Δtf∈∂Ω​Qfn+1-Δti​ql,ib,n+1maxi​Vi,Vscale.  (42)

守恒检查必须基于最终收敛的 n+1 状态与实际边界通量；程序正常结束或 Newton 残量下降并不自动证明质量守恒。

# 19. 实现注意事项

- 气泡消失 active set。 当 Sg<Sg,off 或自由气体摩尔数小于容差时，将该控制体从含气集合移出，设 Sw=1、Agl=0、ntr=0，并删除或替换 R(g) 与 R(c)。继续在无气节点求解 Pg 会产生无物理意义的自由度和病态雅可比。

- 通量只计算一次。 每条内部连接应只生成一份 Qij、Fijadv 和 Fijdiff，再以相反符号装配到两端。分别在两个节点重复计算可能因迎风判定或舍入误差破坏全局守恒。

- 绝对压力一致性。 气体状态方程和 Henry 关系中的 Pg 使用绝对压力。若压力求解器内部采用表压，应在相关本构计算前统一转换。

- 有界 Newton。 不建议在残量评价后简单裁剪 Sw、C 或 Pg。应使用阻尼、fraction-to-boundary 步长、有界变量变换或信赖域方法，并在失败时减小 Δt 后重算。

- 迎风非光滑性。 可在一次 Newton 迭代内冻结流向，或用平滑迎风；无论采用何种方法，收敛后均应用最终流向重新评价残量。

- 尺度与预条件。 压力、饱和度和浓度的量级差别显著。残量与未知量均应尺度化；大型网络可采用按物理变量分块的稀疏预条件器，保留压力—饱和度—传质的关键耦合。

- 自适应时间步。 参考时标包括 V/Q、L2/Deff、Vl/(kLAgl) 以及 ng/ntr。Newton 迭代次数增加、active-set 频繁切换或守恒误差变差时应减小时间步；连续快速收敛后再逐步放大。

- 几何定义核对。 网络中的 radius 可能是内切半径、水力半径或等效圆半径。式（5）与式（26）使用的半径物理含义不同，不能在未核对定义时机械复用同一个字段。

- 传质参数标定。 kL、Agl(Sw) 与 Hcp 共同控制溶解速率。应先固定可靠的热力学 Hcp，再分别用几何信息与实验数据约束 Agl 和 kL，避免多个自由参数互相补偿。

- 验证顺序。 建议依次验证：单连接液体流量；纯扩散；无流单气泡溶解；有流对流—扩散；多节点全耦合；气泡消失。每一级均检查式（41）与式（42），并与解析极限或高精度参考解比较。

- 模型边界。 本模型只描述已有静止气泡的溶解与液相输运。不得借用 throat entry pressure、气相 conductance 或占据状态切换去隐式引入气相侵入、迁移、snap-off 或其他未定义过程。

综上，式（29）—（35）是模型的核心全耦合离散系统；式（36）—（37）给出统一 Newton 求解框架；式（39）—（42）提供不可省略的全局守恒验证。该结构使 Pl、Pg、Sw 与 C 在同一时间层同步满足液相体积、溶解组分、自由气体与毛管平衡约束。

# 20. 当前实现对齐修订说明

本节及第21—31节依据当前生产代码补充原文第19节之后的数值实现细节。若与原文中“建议”“可采用”等表述不一致，以本修订部分描述的实际实现为准；式（29）—（35）的全耦合控制方程本身保持不变。修订没有引入第二套自动微分或第二套物理残量。

实现范围　当前程序使用同一套FADBAD++自动微分残量、稀疏Jacobian和monolithic Newton流程。活动含气控制体保留Pl、C、Pg、Sw；无气节点仅保留Pl、C。自由气体没有网络通量，气泡仍为静止、不可迁移和不可重新激活。

# 21. 相对压力、绝对压力与传质倍率

求解未知量和VTK中的液相、气相压力采用相对压力。状态方程和Henry平衡必须恢复同一个背景绝对压力Pbg。毛细压差中背景压力相消。

P_l^abs = P_bg + P_l,    P_g^abs = P_bg + P_g.    (43)

n_g,i = P_g,i^abs V_i(1-S_w,i)/(ZRT).    (44)

界面传质允许显式倍率Mtr，但该倍率必须同时作用于溶解组分残量和自由气体残量中的同一个通量。科研基准采用Mtr=1；Mtr≠1只能标记为加速预览。

J_gl,i = M_tr k_L A_gl,i [H_cp P_g,i^abs - C_i].    (45)

# 22. 总入口流量方程、浓度边界与局部回流

流量入口不是逐喉指定流量。程序增加一个共享入口压力Pin作为未知量，并增加一条全局方程；各入口喉的流量由局部导流系数和压力解自然分配。出口液相压力固定。

R_Q = Σ_(e∈Γ_in) G_e(P_in-P_e) - Q_in,target = 0.    (46)

入口正向流入使用Cin；入口局部反流使用内部上游浓度。出口正常流出使用内部浓度，出口回流使用Cbackflow；出口扩散采用零梯度。总入口流量为正并不排除个别入口喉反流，也不排除个别出口喉回流。程序分别记录入口反流和出口回流的边数及体积流率。

气泡缩小时液体体积增加，因此瞬时入口和出口流量一般不相等。其差额必须与内部液体体积变化及active-set体积账本共同满足体积守恒，不能强制Qin=Qout。

# 23. 零距离cluster、massless junction与压力规范

零半长度连接不被替换成人为正长度。程序用union-find构造零距离cluster；cluster共享一个Pl和C，并组装一个聚合Rl、Rd。每个正体积含气成员仍保留独立Pg、Sw、EOS库存和界面面积。

零体积且Sw=1的控制体作为massless junction存在，不含积累项。零体积却含气、负体积、负长度仍为硬错误。与压力边界隔离且完全充液的分量具有压力常数零空间，程序用上一接受状态的一个液相压力规范方程替换冗余Rl；该规范不改变流量和守恒。

# 24. 自动微分Newton流程与双收敛门槛

每个Newton迭代都重新评价上风方向、残量和Jacobian数值；只允许线性后端复用固定稀疏结构，不冻结Jacobian。fraction-to-boundary保持Pg绝对压力为正、C非负且Sw位于允许范围，Armijo回溯要求缩放残量下降。

||R_scaled||_∞ ≤ ε_R.    (47)

||ΔU_scaled||_∞ ≤ ε_U [1+||U_scaled||_∞].    (48)

只有式（47）与式（48）同时满足，且状态边界、非负自由气体、摩尔守恒和液体体积守恒全部通过，时间步才接受。线性API返回成功不能替代CPU端真实||Ax-b||检查。Eigen、AMGX和PARDISO只替换线性求解环节，不改变控制方程。请求不可用后端时明确失败，不静默回退。

# 25. 自适应时间步控制

自适应控制器扩展原有失败重试路径，不与其并列建立第二套控制器。设本步接受步长为Δt、Newton迭代数为k，默认控制为：

• k≤3：候选下一步为min(1.25Δt, Δtmax)，连续增长不超过3次；

• 4≤k≤7：保持Δt；

• k≥8：候选下一步为max(0.8Δt, Δtmin)；

• Newton、线性、状态或守恒失败：拒绝本步，以0.5Δt重算；

• 达到Δtmin仍不能接受：明确失败，禁止静默接受。

气体时间尺度不再使用全网最小ng/|dng/dt|。程序排除已进入消失邻域及自由气体摩尔占比低于配置门槛的泡体，对其余有效泡体的τg=ng/|dng/dt|取配置分位数（当前默认中位数），再施加gas_timescale_fraction。这样单个微小气泡不会永久控制全局步长。

近零局部浓度不允许通过C/|dC/dt|压缩全局步长。浓度变化限制默认关闭；若开启，它使用明确物理尺度Cref=Hcp Pbg约束|ΔCi|≤fc Cref，并输出限制节点和候选步长。

# 26. 单气泡精确消失事件定位

完成隐式候选步后，程序检查每个原活动泡体的新自由气体摩尔数和Sg。预测负摩尔数会直接拒绝，不能靠截断掩盖。若跨越ng,off或Sg,off且不符合批量退休条件，则根据旧、新状态线性估计最早阈值穿越比例fi：

f_i = min{(n_g^n-n_off)/(n_g^n-n_g*), (S_g^n-S_g,off)/(S_g^n-S_g*)}.    (49)

程序用略跨过阈值的事件步Δtevent=clamp(1.0001 fi Δt, Δtmin, Δt)重新求解。只有事件步通过Newton、状态和守恒后，才将该泡体切换为永久无气状态。事件后下一请求步长从事件前请求步长的安全比例恢复，而不是从极小事件步长进行数千次几何增长。

# 27. 守恒型微小气泡批量退休

为避免大量数值上可忽略的气泡逐一定位并卡住全局时间，程序提供可选批量退休。设候选泡体旧摩尔数为ng,i，当前全局自由气体为Ng。只有同时满足下列硬门槛才批量：

n_g,i/N_g ≤ f_ind,    Σ_(i∈B)n_g,i/N_g ≤ f_batch.    (50)

当前已验证配置采用find=10^-10、fbatch=10^-8。任一单泡超限、候选总量超限或出现负摩尔预测时不走批量路径，而保留精确定位。阈值可配置，但不能为了速度任意放宽。

批量退休不是删除气体：接受步末仍为正的自由气体逐泡加入所属cluster的溶解库存，相应气体体积进入active-set液体体积账本，然后重新执行原摩尔和体积守恒硬门槛。

N_d,cluster ← N_d,cluster + Σ_(i∈B)n_g,i*,    V_ledger ← V_ledger + Σ_(i∈B)V_i S_g,i*.    (51)

事件表中的estimated_crossing_time_s由接受步内插值得到；它适合记录时空分布，但不是在该时刻重新求解完整耦合系统得到的严格事件时间。论文若分析单泡精确消失时间，应另设关闭批量路径的代表性对照。

# 28. active-set切换与守恒审计

事件接受后设置active_gas=false、permanently_inactive=true、Sw=1、Pg=NaN（表示该自由度不存在），并在下一步重新建立活动自由度和稀疏图。无气节点继续求解Pl、C。

N_0 + N_in - N_out + N_ledger = N_free + N_dissolved + E_N.    (52)

V_l,0 + V_l,in - V_l,out + V_ledger = V_l(t) + E_V.    (53)

入口和出口累计量均以正的gross量保存；净补液另行记录。epsilon_N_adjusted和epsilon_V_adjusted使用最终收敛状态、实际边界通量及active-set账本计算。方程残量通过、线性收敛或程序正常退出均不能替代独立守恒审计。

# 29. 科学统计、区段与终止条件

总体与主贯通域饱和度只统计真实、正体积控制体；排除虚拟储层和massless junction，每个生产控制体体积只计一次。主贯通域定义为入口—出口连通的主要分量。

S̄_g,main = [Σ_(i∈Ω_main,real)V_i(1-S_w,i)]/[Σ_(i∈Ω_main,real)V_i].    (54)

支持S̄g,main≤Sg,target和Nfree(t)≤fres Nfree(0)两类科学终止，并保留最大物理时间、最大墙钟、磁盘保护、安全STOP及数值失败原因。最大物理时间先达到属于右删失，不能报告为气泡已完全溶解。

默认沿归一化流向坐标划分20段。孔按孔心唯一归段，喉按中点归段；每段记录真实孔隙体积、Sg、气体体积、自由/溶解摩尔数、界面面积、累计传质、活动气泡数、消失事件及跨段通量。所有分段量之和必须与对应全局量一致。

# 30. checkpoint、输出与可复现性

checkpoint保存状态、时间、步号、next_dt、连续增长计数、入口共享压力、累计边界通量、相间传质、active-set账本、逐节点累计传质、事件计数、批量退休配置和不可逆状态。restart校验节点数、背景压力、传质倍率、延续配置签名及PNM哈希；不兼容时明确失败。restart后TSV不得重复时间、丢失累计量或重置分段积分。

diagnostics.tsv逐接受步记录Newton、线性残量、四残量、dt原因、库存、流量、事件和守恒；global_history.tsv用于全局曲线；segment_history.tsv用于时空统计；gas_disappearance_events.tsv逐泡记录；balance_history.tsv保存独立守恒。VTP/PVD输出相对压力、Sw/Sg、C、active状态、气体/溶解摩尔数、边界标记和传质倍率。

# 31. 验证边界与论文报告要求

数值验收应依次覆盖小线性系统、小网络、固定/自适应dt对照、精确/批量事件对照、连续/restart一致性和代表性全网络。每个后端必须满足相同Newton双门槛、CPU真实线性残量及守恒门槛。性能必须报告端到端时间，不能只报告solve_seconds。

论文至少应区分下列三类内容：

• 控制方程和严格守恒耦合：当前代码已实现并有回归/机器输出支持；

• 数值策略：自适应dt、事件定位、批量退休和后端属于离散求解方法；

• 物理闭合：Hcp、kL、界面面积、Qin半径/b、接触角、相对导流、扩散面积/曲折度、静止不可再活化气泡及选定Pe/Ca仍需文献或实验标定。

因此，守恒型批量退休可以用于大规模级配比较中的数值加速，但其阈值、累计退休质量比例、最大epsilon_N/epsilon_V以及代表性精确事件对照必须在论文中披露。